ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури відкритих торгів з особливостями закупівлі:

Заходи з енергоефективності – Капітальний ремонт із впровадженням систем альтернативної енергетики та термомодернізація КЗ «Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської міської ради за адресою: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В

(код ДК 021:2015 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

1. Замовник:

1.1. Найменування: Управління освіти та культури Дергачівської міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 43963788

1.3. Місцезнаходження: 62303, Україна , Харківська обл., місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 6

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,                    ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.) Маслова Наталія Олександрівна –  фахівець з публічних закупівель, тел. +38(098) 167-61-12, E-mail: buhosvita2022@gmail.com

1.5. Дата прийняття уповноваженою особою рішення про застосування процедури  відкритих торгів по закупівлі : 04.09.2026 р.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1.Найменування предмета закупівлі: Заходи з енергоефективності – Капітальний ремонт із впровадженням систем альтернативної енергетики та термомодернізація КЗ «Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської міської ради за адресою: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  1 робота

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 15 листопада  2026 року.

3. Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі: чинний Закон України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”(зі змінами та доповненнями)

4. Обґрунтування доцільності закупівлі: Проєкт спрямований на впровадження інноваційних та енергоефективних рішень у комунальному закладі «Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської міської ради шляхом модернізації інженерної інфраструктури закладу, впровадження систем альтернативної енергетики та підвищення рівня енергетичної стійкості будівлі. Реалізація проєкту забезпечить зменшення споживання електричної енергії з традиційних джерел, підвищення рівня енергонезалежності закладу освіти, безперебійне функціонування укриття та створення безпечних і сучасних умов для учасників освітнього процесу. Проєкт також сприятиме досягненню кліматичних та довкіллєвих цілей за рахунок скорочення викидів парникових газів та підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. Досягнення мети проєкту передбачається шляхом: - встановлення фотоелектричної системи із сонячних модулів загальною потужністю понад 60 кВт для генерації електричної енергії з відновлюваних джерел; - впровадження гібридної системи електроживлення з інвертором та акумуляторними батареями для накопичення електроенергії та забезпечення безперебійного живлення об’єкта; - забезпечення автономного електроживлення укриття шляхом встановлення окремої системи резервного живлення; - модернізації електротехнічної інфраструктури будівлі із впровадженням сучасних систем захисту, заземлення та блискавкозахисту; - підвищення рівня енергоефективності та надійності експлуатації будівлі закладу освіти; - створення умов для стабільного функціонування закладу освіти в умовах аварійних та планових відключень електроенергії. Наразі КЗ «Дергачівський ліцей № 3» залежить від централізованого електропостачання, що в умовах воєнного стану, пошкодження енергетичної інфраструктури та періодичних аварійних відключень створює ризики для безперервного функціонування закладу освіти та укриття. Існуюча система електропостачання не забезпечує достатнього рівня енергетичної стійкості, автономності та енергоефективності, а також призводить до значних витрат на оплату енергоресурсів. Цільовий рівень передбачає створення сучасної енергоефективної системи із використанням альтернативних джерел енергії та накопичення електроенергії, що забезпечить часткову енергетичну незалежність закладу, стабільне електропостачання критично важливих споживачів, підвищення якості та безпеки освітніх послуг, а також відповідність сучасним стандартам енергоефективності та вимогам щодо сталого розвитку.	Для забезпечення такої потреби Управління освіти та культури Дергачівської міської ради проводить закупівлю:

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-09-04-009252-a

5. Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi.

| № лк | Обгрунтування | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02-01-01 | будівельно-монтажні роботи Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо) |  |  |
|  |  | Архітектурно-будівельні рішення |  |  |
|  |  | Загальна споруда |  |  |
| 1 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків перфорованих с кришкою | 100м лотку | 0,18 |
| 2 | 15102-28107 | Короб/лоток перфорований 100х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, 35262, ДКС | шт | 6,0 |
| 3 | 15102-28107 | Кришка з заземленням на прямий елемент основа 100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, 35522, ДКС | шт | 6,0 |
| 4 | 15102-28108 | Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBC3010, ДКС | шт | 5,0 |
| 5 | 15102-28108 | Пластина кріпильна GTO висота 50 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 37301, ДКС | шт | 20,0 |
| 6 | 15102-28121 | Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10, CM010610, ДКС | шт | 100,0 |
| 7 | 15102-28122 | Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, CM100600, ДКС | шт | 100,0 |
| 8 | 15102-28121 | Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N | шт | 25,0 |
| 9 | 15102-28108 | Кріплення до стіни TM 100 для вертикального монтажу основа B100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BMM1010, ДКС | шт | 10,0 |
| 10 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків сітчастих | 100м лотку | 0,3 |
| 11 | 15102-28107 | Дротовий лоток 50х100 гальваніка, довжина 3000 мм, FC5010, ДКС | шт | 10,0 |
| 12 | 15102-28108 | З`єднувач з сімома отворами, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, FC34247, ДКС | шт | 50,0 |
| 13 | 15102-28108 | Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBC3010, ДКС | шт | 19,0 |
| 14 | 15102-28121 | Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N | шт | 37,0 |
| 15 | 15102-28108 | Кріплення до стіни TM 100 для вертикального монтажу основа B100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BMM1010, ДКС | шт | 9,0 |
| 16 | 15102-28121 | Гвинт для монтажу дротового лотка М6х20, CM050620, ДКС | шт | 80,0 |
| 17 | 15102-28122 | Гвинт зі спеціальною головкою для дротового лотка М6х14, CM060614, ДКС | шт | 80,0 |
| 18 | 15102-28122 | Шайба зі спец. головкою для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом M6x14), CM190600, ДКС | шт | 80,0 |
| 19 | 15102-28122 | Шайба для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом М6х20), нержавіюча сталь, CM170600INOX, ДКС | шт | 80,0 |
| 20 | 15102-28122 | Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, CM100600, ДКС | шт | 160,0 |
| 21 | КМ8-88-3 | Конструкції металеві | т | 1,32 |
| 22 | С1111-80 | Кронштейн Br-1-Plate 3х50х435 | шт | 322,0 |
| 23 | С1111-8 | Профіль похилий Dg-1 | шт | 161,0 |
| 24 | С1111-8 | Профіль горизонтальний Dg-1 | шт | 161,0 |
| 25 | С1111-80 | Спойлер полуторний S-2 U-profile 290х30х0,5х1850 | шт | 144,0 |
| 26 | С1111-8 | Підкіс Sp-2 U-profile 37х34х1,3х380 | шт | 161,0 |
| 27 | С1111-8 | З`єднувач Uc-1 U-profile 41х33х1,3х550 | шт | 125,0 |
| 28 | 15102-28121 | Болт М8х60 DIN 933 | шт | 770,0 |
| 29 | 15102-28122 | Гайка самоконтруюча M8 DIN 980 | шт | 770,0 |
| 30 | С1111-8 | Притиск Притиск крайній 30 мм | шт | 68,0 |
| 31 | С1111-8 | Притиск Притиск середній 25 мм | шт | 254,0 |
| 32 | С1111-8 | Прокладка діелектрична Пластина алюмінієва, 60х60х3 | шт | 71,0 |
| 33 | С1111-8 | Прокладка діелектрична Пластина алюмінієва 60х100х3 | шт | 267,0 |
| 34 | 15102-28121 | Гвинт М8х25 циліндр. З внутр. шестигранником DIN 912 (нерж.) | шт | 676,0 |
| 35 | 15102-28121 | Гвинт М8х30 циліндр. З внутр. шестигранником DIN 912 (нерж.) | шт | 338,0 |
| 36 | 15102-28122 | Шайба гровер М8 DIN 7980 (нерж.) | шт | 338,0 |
| 37 | 15102-28122 | Шайба кузовна М8 DIN 9021 (DIN 440) | шт | 2 892,0 |
| 38 | 15102-28122 | Гайка зубчаста з буртиком М8 DIN 6923 | шт | 676,0 |
| 39 | С1111-8 | Кріплення притисків Гайка спеціальна 18х37 під профіль, М8, 6мм | шт | 338,0 |
| 40 | 15102-28121 | Саморіз з шестигр. гол. по мет. 5,5х25 подовжене перо DIN 7504K | шт | 338,0 |
| 41 | КР6-12-2 | Укладання підвіконних залізобетонних плит гладких (баласт) | 100 м2 плит | 0,322 |
| 42 | К58-1121-1041 | Баласт бетоний 500х200х80 мм | шт | 322,0 |
| 43 | С111-1686 | Килимок гумовий 550x250x4 мм | шт | 322,0 |
|  |  | Укриття |  |  |
| 44 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків сітчастих | 100м лотку | 0,09 |
| 45 | 15102-28107 | Дротовий лоток 50х100 гальваніка, довжина 3000 мм, FC5010, ДКС | шт | 3,0 |
| 46 | 15102-28108 | Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBC3010, ДКС | шт | 9,0 |
| 47 | 15102-28121 | Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N | шт | 18,0 |
| 48 | 15102-28121 | Гвинт для монтажу дротового лотка М6х20, CM050620, ДКС | шт | 10,0 |
| 49 | 15102-28122 | Гвинт зі спеціальною головкою для дротового лотка М6х14, CM060614, ДКС | шт | 10,0 |
| 50 | 15102-28122 | Шайба зі спец. головкою для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом M6x14), CM190600, ДКС | шт | 10,0 |
| 51 | 15102-28122 | Шайба для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом М6х20), нержавіюча сталь, CM170600INOX, ДКС | шт | 10,0 |
| 52 | 15102-28122 | Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, CM100600, ДКС | шт | 20,0 |
|  |  | Електротехнічні рішення |  |  |
|  |  | Загальна споруда |  |  |
| 53 | КМ8-572-7 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт (шафа), що установлюється на підлозі, 2050х850х850 мм 750кг | шт | 1,0 |
| 54 | КМ8-573-4 | Шафа (пульт) керування навісна, висота, ширина i глибина до 600х600х350 мм (РЩ1, РЩ2, РЩ3) | шт | 3,0 |
| 55 | КМ10-99-6 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (Інверторний зарядний пристрій) | шт | 1,0 |
| 56 | 15102-28121 | Болт М10х35 5.8 цб пр DIN 933 | шт | 24,0 |
| 57 | 15102-28122 | Гайка М10 самостоп 8 цб бурт DIN 6926 | шт | 24,0 |
| 58 | 15102-28121 | Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N | шт | 24,0 |
| 59 | КМ11-31-2 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (сонячні панелі) | шт | 144,0 |
| 60 | КМ11-31-3 | Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2 | 5 кг | 432,0 |
| 61 | КР17-7-17 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм, укладених по основі підлоги | 100м труб | 0,6 |
| 62 | С113-2128 | Труба ПНТ гнучка гофр. д.40мм, посилена з протяжкою, чорн. колір, бухта 20 м.п., 11540A, ДКС | м | 60,0 |
| 63 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 3,87 |
| 64 | С157-251 | Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Синій | 1000м | 0,154 |
| 65 | С157-251 | Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Червоний | 1000м | 0,194 |
| 66 | С157-251 | Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Чорний | 1000м | 0,047 |
| 67 | КМ8-147-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 7,69 |
| 68 | С157-251 | Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Синій | 1000м | 0,392 |
| 69 | С157-251 | Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Червоний | 1000м | 0,392 |
| 70 | С1110-194 | Стяжка чорна 390х4.5 ELEMATIC (пак.100шт) | шт | 500,0 |
| 71 | С1512-13 | Роз`єм MC4 6 мм2 для сонячних панелей для кабелю 6 мм MALE | шт | 32,0 |
| 72 | С1512-13 | Роз`єм MC4 6 мм2 для сонячних панелей для кабелю 6 мм FEMALE | шт | 32,0 |
| 73 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,64 |
| 74 | С1545-131 | Наконечник втулковий з ізоляцією HB 6/12 червоний | шт | 32,0 |
| 75 | С1545-131 | Наконечник втулковий з ізоляцією HB 6/12 блакитний | шт | 32,0 |
| 76 | КМ8-147-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,2 |
| 77 | С152-28 | Кабель КГнв 1х25 | 1000м | 0,02 |
| 78 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,04 |
| 79 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 25-10-8-МЛ-УХЛЗ | шт | 4,0 |
| 80 | КМ8-147-13 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,34 |
| 81 | 15093-35203 | Кабель ВВГнгд 4х95 | 1000м | 0,034 |
| 82 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,4 |
| 83 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 95-10-15-МЛ-УХЛЗ | шт | 40,0 |
| 84 | КМ8-147-12 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,1 |
| 85 | 15093-35173 | Кабель ВВГнгд 5х35 | 1000м | 0,01 |
| 86 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,28 |
| 87 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 35-8-15-МЛ-УХЛЗ | шт | 28,0 |
| 88 | С1110-194 | Стяжка чорна 450х7,5 ELEMATIC | шт | 200,0 |
| 89 | КМ8-472-10 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу | 100 м | 1,34 |
| 90 | 15095-1274 | Провід ПВ3 1х70мм2 | 1000м | 0,008 |
| 91 | 15095-1254 | Провід ПВ3 1х35мм2 | 1000м | 0,055 |
| 92 | 15095-1234 | Провід ПВ3 1х16мм2 | 1000м | 0,045 |
| 93 | 15095-1214 | Провід ПВ3 1х6мм2 | 1000м | 0,029 |
| 94 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,08 |
| 95 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 70-8-13-МЛ-УХЛЗ | шт | 8,0 |
| 96 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,04 |
| 97 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 35-8-15-МЛ-УХЛЗ | шт | 4,0 |
| 98 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,6 |
| 99 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 16-8-6-МЛ-УХЛЗ | шт | 60,0 |
| 100 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,08 |
| 101 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 6-6-4-МЛ-УХЛЗ | шт | 8,0 |
|  |  | Укриття |  |  |
| 102 | КМ10-99-6 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (Інверторний зарядний пристрій) | шт | 2,0 |
| 103 | КМ8-525-2 | Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (Вимикач навантаження) | шт | 2,0 |
| 104 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3,0 |
| 105 | С1545-519 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm (CHINT), ширина 35 мм Артикул: 570003 | шт | 2,0 |
| 106 | КМ8-147-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,2 |
| 107 | С152-28 | Кабель КГнв 1х25 | 1000м | 0,02 |
| 108 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,04 |
| 109 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 25-10-8-МЛ-УХЛЗ | шт | 4,0 |
| 110 | КМ8-147-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,2 |
| 111 | 15093-35123 | Кабель ВВГнг 5х4 | 1000м | 0,02 |
| 112 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,08 |
| 113 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 6-6-4-МЛ-УХЛЗ | шт | 8,0 |
| 114 | С1110-194 | Стяжка чорна 450х7,5 ELEMATIC | шт | 100,0 |
| 115 | КМ8-472-10 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу | 100 м | 0,49 |
| 116 | 15095-1234 | Провід ПВ3 1х16мм2 | 1000м | 0,05 |
| 117 | КМ11-233-1 | Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кiнц. | 0,06 |
| 118 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 16-8-6-МЛ-УХЛЗ | шт | 6,0 |
| 119 | 15102-28121 | Болт М8х30 10.9 з фланц flZn-480h зубч DIN 6921 | шт | 6,0 |
| 120 | 15102-28122 | Гайка М8 самостоп 8 цб бурт DIN 6926 | шт | 6,0 |
|  | 02-01-02 | придбання устаткування |  |  |
|  |  | Загальна споруда |  |  |
| 1 | 1517-1089 | SoliTek VEGA C&I Storage (акумуляторна система для комерції та промисловості) Ємність: 51.2 кВт·год (одна шафа з 10 модулями по 5.12 кВт·год). Напруга: 512 В (номінальна). Тип: Високовольтна (High Voltage) LiFePO4 система | шт | 1,0 |
| 2 | 1517-1089 | Розподільчий щит РЩ 1 DC 500X400X200мм комплект | шт | 1,0 |
| 3 | 1517-1089 | Розподільчий щит РЩ 2 DC 950x600x300мм комплект | шт | 1,0 |
| 4 | 1517-1089 | Розподільчий щит РЩ 3 АC 1250X800X300мм комплект | шт | 1,0 |
| 5 | 1517-1089 | Інверторний зарядний пристрій до SoliTek VEGA | шт | 1,0 |
| 6 | 1504-15448 | Солнечна панель BLACKSTAR B.108 435 Вт в рамці | шт | 144,0 |
|  |  | Укриття |  |  |
| 7 | 1517-1089 | Гібридний інверторний зарядний пристрій Kon-TEC 10 кВт, низька напруга, трифазний, 2 MPPT, гібридний інвертор SUN-10K-SG05LP3-EU | шт | 1,0 |
| 8 | 1517-1089 | Kon-TEC MANA 16.0 – Низьковольтний LiFePO4 акумулятор енергії 16,07 кВт?год | шт | 1,0 |
| 9 | 1504-1009 | Вимикач навантаження поворотний 400/690В 32А, 4п, 3.5м HAB403 | шт | 2,0 |
| 10 | 1504-1006 | Автоматичний вимикач In=25 А, 3п, С, 10 kA, 3м Hager NCN325 | шт | 3,0 |
|  | 02-01-03 | пусконалагоджувальні роботи 0,8 Коеф. для врахування впливу умов виробництва пусконалагоджувальних робіт |  |  |
| 1 | КП1-70-1 | Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ | Випроб. | 6,0 |

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I. Витрати труда |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв | люд.год. | 68,99 |  |
| 2 |  | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками | розряд | 3,20 |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робiтникiв-монтажникiв | люд.год. | 1 743,48 |  |
| 4 |  | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-монтажниками | розряд | 4,10 |  |
| 5 | 3 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год. | 56,61 |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,50 |  |
| 7 | 28 | Витрати труда пусконалагоджувального персонала | люд.год. | 28,80 |  |
| 8 |  | Разом загальна кошторисна трудомiсткiсть | люд.год. | 1 897,88 |  |
| 9 |  | Середнiй розряд робiт | розряд | 4,10 |  |
| II. Будівельні машини та механiзми |  |  |  |  |  |
| 1 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш.год | 12,2449 |  |
| 2 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш.год | 8,1149 |  |
| 3 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 3,669 |  |
| 4 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 2,208 |  |
| 5 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 11,7838 |  |
| 6 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш.год | 0,23 |  |
| 7 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш.год | 3,4563 |  |
| 8 | КБМ233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш.год | 6,67 |  |
| 9 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму) | маш.год | 40,8729 |  |
|  |  | Разом: | грн. | - |  |
| III. Механiзований інструмент |  |  |  |  |  |
| 1 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш.год | 59,552405 |  |
| 2 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) | маш.год | 59,552405 |  |
| 3 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т) | маш.год | 41,750405 |  |
| 4 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш.год | 37,0392 |  |
| 5 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш.год | 1,6008 |  |
| 6 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 9,37848 |  |
|  |  | Разом вартість ресурсів, спожитих механiзованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн. | - |  |
| IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї |  |  |  |  |  |
| 1 | С1545-519 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm (CHINT), ширина 35 мм | шт | 2,0 |  |
| 2 | 15102-28121 | Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N | шт | 104,0 |  |
| 3 | К58-1121-1041 | Баласт бетоний 500х200х80 мм | шт | 322,0 |  |
| 4 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 3,49036 |  |
| 5 | 15102-28121 | Болт М10х35 5.8 цб пр DIN 933 | шт | 24,0 |  |
| 6 | 15102-28121 | Болт М8х30 10.9 з фланц flZn-480h зубч DIN 6921 | шт | 6,0 |  |
| 7 | 15102-28121 | Болт М8х60 DIN 933 | шт | 770,0 |  |
| 8 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,05005 |  |
| 9 | С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-(14) мм | т | 0,00091 |  |
| 10 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00005 |  |
| 11 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00021 |  |
| 12 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,1548 |  |
| 13 | 15102-28122 | Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, CM100600, ДКС | шт | 280,0 |  |
| 14 | 15102-28122 | Гайка зубчаста з буртиком М8 DIN 6923 | шт | 676,0 |  |
| 15 | 15102-28122 | Гайка М10 самостоп 8 цб бурт DIN 6926 | шт | 24,0 |  |
| 16 | 15102-28122 | Гайка М8 самостоп 8 цб бурт DIN 6926 | шт | 6,0 |  |
| 17 | 15102-28122 | Гайка самоконтруюча M8 DIN 980 | шт | 770,0 |  |
| 18 | 15102-28121 | Гвинт для монтажу дротового лотка М6х20, CM050620, ДКС | шт | 90,0 |  |
| 19 | 15102-28121 | Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10, CM010610, ДКС | шт | 100,0 |  |
| 20 | 15102-28122 | Гвинт зі спеціальною головкою для дротового лотка М6х14, CM060614, ДКС | шт | 90,0 |  |
| 21 | 15102-28121 | Гвинт М8х25 циліндр. З внутр. шестигранником DIN 912 (нерж.) | шт | 676,0 |  |
| 22 | 15102-28121 | Гвинт М8х30 циліндр. З внутр. шестигранником DIN 912 (нерж.) | шт | 338,0 |  |
| 23 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00132 |  |
| 24 | С1113-37 | Діхлоретан технічний, І сорт | т | 0,00005 |  |
| 25 | С111-801 | Дріт мідний круглий електротехнічний ММ (м'який), діаметр 1-3 мм та вище | т | 0,0003 |  |
| 26 | С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [30,0 км] | т | 0,00006 |  |
| 27 | С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,0013 |  |
| 28 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,00103 |  |
| 29 | 15102-28107 | Дротовий лоток 50х100 гальваніка, довжина 3000 мм, FC5010, ДКС | шт | 13,0 |  |
| 30 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 4,1064 |  |
| 31 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,0715 |  |
| 32 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,066 |  |
| 33 | С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00171 |  |
| 34 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00095 |  |
| 35 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00011 |  |
| 36 | С1111-8 | З`єднувач Uc-1 U-profile 41х33х1,3х550 | шт | 125,0 |  |
| 37 | 15102-28108 | З`єднувач з сімома отворами, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, FC34247, ДКС | шт | 50,0 |  |
| 38 | С157-251 | Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Синій | 1000м | 0,546 |  |
| 39 | С157-251 | Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Червоний | 1000м | 0,586 |  |
| 40 | С157-251 | Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Чорний | 1000м | 0,047 |  |
| 41 | 15093-35123 | Кабель ВВГнг 5х4 | 1000м | 0,02 |  |
| 42 | 15093-35203 | Кабель ВВГнгд 4х95 | 1000м | 0,034 |  |
| 43 | 15093-35173 | Кабель ВВГнгд 5х35 | 1000м | 0,01 |  |
| 44 | С152-28 | Кабель КГнв 1х25 | 1000м | 0,04 |  |
| 45 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,00057 |  |
| 46 | С111-1686 | Килимок гумовий 550x250x4 мм | шт | 322,0 |  |
| 47 | С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,33 |  |
| 48 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 2,13782 |  |
| 49 | 15102-28108 | Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBC3010, ДКС | шт | 33,0 |  |
| 50 | 15102-28107 | Короб/лоток перфорований 100х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, 35262, ДКС | шт | 6,0 |  |
| 51 | 15102-28107 | Кришка з заземленням на прямий елемент основа 100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, 35522, ДКС | шт | 6,0 |  |
| 52 | 15102-28108 | Кріплення до стіни TM 100 для вертикального монтажу основа B100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BMM1010, ДКС | шт | 19,0 |  |
| 53 | С1111-8 | Кріплення притисків Гайка спеціальна 18х37 під профіль, М8, 6мм | шт | 338,0 |  |
| 54 | С1111-80 | Кронштейн Br-1-Plate 3х50х435 | шт | 322,0 |  |
| 55 | С1546-31 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 0,00009 |  |
| 56 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,00652 |  |
| 57 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00005 |  |
| 58 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,00853 |  |
| 59 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0498 |  |
| 60 | С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 9,6 |  |
| 61 | С1545-131 | Наконечник втулковий з ізоляцією HB 6/12 блакитний | шт | 32,0 |  |
| 62 | С1545-131 | Наконечник втулковий з ізоляцією HB 6/12 червоний | шт | 32,0 |  |
| 63 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 16-8-6-МЛ-УХЛЗ | шт | 66,0 |  |
| 64 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 25-10-8-МЛ-УХЛЗ | шт | 8,0 |  |
| 65 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 35-8-15-МЛ-УХЛЗ | шт | 32,0 |  |
| 66 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 6-6-4-МЛ-УХЛЗ | шт | 16,0 |  |
| 67 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 70-8-13-МЛ-УХЛЗ | шт | 8,0 |  |
| 68 | С1545-131 | Наконечник кабельний - 95-10-15-МЛ-УХЛЗ | шт | 40,0 |  |
| 69 | С1545-134 | Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а | 100шт | 0,1224 |  |
| 70 | С1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,0183 |  |
| 71 | С1545-130 | Наконечники НП-3/4 | 1000шт | 0,3 |  |
| 72 | С1545-160 | Паронітові прокладки | 100шт | 1,872 |  |
| 73 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,066 |  |
| 74 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 5,0 |  |
| 75 | С1111-8 | Підкіс Sp-2 U-profile 37х34х1,3х380 | шт | 161,0 |  |
| 76 | 15102-28108 | Пластина кріпильна GTO висота 50 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 37301, ДКС | шт | 20,0 |  |
| 77 | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,1224 |  |
| 78 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00018 |  |
| 79 | С1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 0,00019 |  |
| 80 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,00412 |  |
| 81 | С1111-8 | Притиск Притиск крайній 30 мм | шт | 68,0 |  |
| 82 | С1111-8 | Притиск Притиск середній 25 мм | шт | 254,0 |  |
| 83 | 15095-1234 | Провід ПВ3 1х16мм2 | 1000м | 0,095 |  |
| 84 | 15095-1254 | Провід ПВ3 1х35мм2 | 1000м | 0,055 |  |
| 85 | 15095-1214 | Провід ПВ3 1х6мм2 | 1000м | 0,029 |  |
| 86 | 15095-1274 | Провід ПВ3 1х70мм2 | 1000м | 0,008 |  |
| 87 | С1111-8 | Прокладка діелектрична Пластина алюмінієва 60х100х3 | шт | 267,0 |  |
| 88 | С1111-8 | Прокладка діелектрична Пластина алюмінієва, 60х60х3 | шт | 71,0 |  |
| 89 | С1111-8 | Профіль горизонтальний Dg-1 | шт | 161,0 |  |
| 90 | С1111-8 | Профіль похилий Dg-1 | шт | 161,0 |  |
| 91 | С1545-209 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 5,76 |  |
| 92 | С1512-13 | Роз`єм MC4 6 мм2 для сонячних панелей для кабелю 6 мм FEMALE | шт | 32,0 |  |
| 93 | С1512-13 | Роз`єм MC4 6 мм2 для сонячних панелей для кабелю 6 мм MALE | шт | 32,0 |  |
| 94 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,012 |  |
| 95 | С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,98532 |  |
| 96 | 15102-28121 | Саморіз з шестигр. гол. по мет. 5,5х25 подовжене перо DIN 7504K | шт | 338,0 |  |
| 97 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 5,2254 |  |
| 98 | С1545-242 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К731 | 100шт | 0,4488 |  |
| 99 | С1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,00007 |  |
| 100 | С1111-80 | Спойлер полуторний S-2 U-profile 290х30х0,5х1850 | шт | 144,0 |  |
| 101 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,25104 |  |
| 102 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [30,0 км] | кг | 0,17 |  |
| 103 | С1110-194 | Стяжка чорна 390х4.5 ELEMATIC (пак.100шт) | шт | 500,0 |  |
| 104 | С1110-194 | Стяжка чорна 450х7,5 ELEMATIC | шт | 300,0 |  |
| 105 | С1546-83 | Тавот | кг | 31,8888 |  |
| 106 | С111-1763 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 | 4,365 |  |
| 107 | С113-2128 | Труба ПНТ гнучка гофр. д.40мм, посилена з протяжкою, чорн. колір, бухта 20 м.п., 11540A, ДКС | м | 60,0 |  |
| 108 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,00024 |  |
| 109 | С113-20 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 13,6188 |  |
| 110 | С1545-262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,0936 |  |
| 111 | С111-341 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла | т | 0,00006 |  |
| 112 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,00022 |  |
| 113 | С1545-279 | Хомут Х25У1 | 100шт | 5,76 |  |
| 114 | 15102-28122 | Шайба гровер М8 DIN 7980 (нерж.) | шт | 338,0 |  |
| 115 | 15102-28122 | Шайба для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом М6х20), нержавіюча сталь, CM170600INOX, ДКС | шт | 90,0 |  |
| 116 | 15102-28122 | Шайба зі спец. головкою для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом M6x14), CM190600, ДКС | шт | 90,0 |  |
| 117 | 15102-28122 | Шайба кузовна М8 DIN 9021 (DIN 440) | шт | 2 892,0 |  |
| 118 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00005 |  |
| 119 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0003 |  |
|  |  | Разом: | грн. | - |  |
| V. Устаткування |  |  |  |  |  |
| 1 | 1517-1089 | Kon-TEC MANA 16.0 – Низьковольтний LiFePO4 акумулятор енергії 16,07 кВт?год | шт | 1,0 |  |
| 2 | 1517-1089 | SoliTek VEGA C&I Storage (акумуляторна система для комерції та промисловості) Ємність: 51.2 кВт·год (одна шафа з 10 модулями по 5.12 кВт·год). Напруга: 512 В (номінальна). Тип: Високовольтна (High Voltage) LiFePO4 система | шт | 1,0 |  |
| 3 | 1504-1006 | Автоматичний вимикач In=25 А, 3п, С, 10 kA, 3м Hager NCN325 | шт | 3,0 |  |
| 4 | 1504-1009 | Вимикач навантаження поворотний 400/690В 32А, 4п, 3.5м HAB403 | шт | 2,0 |  |
| 5 | 1517-1089 | Гібридний інверторний зарядний пристрій Kon-TEC 10 кВт, низька напруга, трифазний, 2 MPPT, гібридний інвертор SUN-10K-SG05LP3-EU | шт | 1,0 |  |
| 6 | 1517-1089 | Інверторний зарядний пристрій до SoliTek VEGA | шт | 1,0 |  |
| 7 | 1517-1089 | Розподільчий щит РЩ 1 DC 500X400X200мм комплект | шт | 1,0 |  |
| 8 | 1517-1089 | Розподільчий щит РЩ 2 DC 950x600x300мм комплект | шт | 1,0 |  |
| 9 | 1517-1089 | Розподільчий щит РЩ 3 АC 1250X800X300мм комплект | шт | 1,0 |  |
| 10 | 1504-15448 | Солнечна панель BLACKSTAR B.108 435 Вт в рамці | шт | 144,0 |  |
|  |  | Разом: | грн. | - |  |
| Підсумкові показники |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість (I) | люд.год. | 1 897,88 |  |
|  |  | Будівельні машини та механiзми (II) | грн. | - |  |
|  |  | Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї (III+IV) | грн. | - |  |
|  |  | Устаткування (V) | грн. | - |  |

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з кошторисною частиною. Очікувана ціна – 5 587 132,00 грн. без ПДВ